| 2.4G аэромышь и голосовой ввод с точностью до 4G Иконка продукта MIC; MIC-разъем. Power on/off; Питание Включено/Выключено. Mute; Отключения звука. Up; Вверх. LED Indicator Menu; Меню светодиодных индикаторов. Backspace; Возврат. Mouse Lock; Блокировка мыши. Enter/Mouse Right; Ввод/Правая кнопка мыши. Left; Влево. Down; Вниз. Return/Mouse Left; Возврат/Левая кнопка мыши. Home; На главный экран. Voice Switch; Голосовой переключатель. Volume –; Громкость -. Volume +; Громкость +. Previous; Предыдущая страница. Play/Pause; Запустить/Поставить на паузу. Menu; Меню. Благодарим Вас за использование продукта нашей компании! Это беспроводная аэромышь со встроенным осевым гироскопом и датчиком ускорения гравитации и точным голосовым вводом; она может выполнять функции традиционного пульта дистанционного управления, компьютерной мыши и игрового контроллера движения на платформе Android. Автоматически конфигурируемый микроприемник совместим с персональным компьютером, проектором, телевизором, домашним кинотеатром, стационарным компьютером и т.д. Удерживая аэромышь вращая запястьем приводит курсор на экране в движение и позволяет управлять компьютером, проектором и другим развлекательным оборудованием с расстояния. Эргономика аэромыши заменит стационарную компьютерную мышь и инфракрасный пульт дистанционного управления, обеспечив удобство управления компьютером и телевизором с наиболее удобной для вас позиции. | ИК-программирования (на примере кнопки «Power») 1. Продолжайте нажимать кнопку «Power». аэромышь переходит в режим ИК-программирования, когда светодиод мигает медленно. 2. Нажмите кнопку «Power» (Питание) при наведении ИК-передатчика аэромышью. аэромышь успешно получила код, если загорелся светодиод. 3. Медленное мигание светодиода означает, что аэромышь завершила программирование. 4. Данные будут сохранены автоматически, и продукт выйдет из режима программирования. 5. Нажмите и удерживайте «OK»+«DEL», чтобы снять код с верхнего уровня. аэромышь имеет 3 уровня скорости курсора. От медленного к быстрому: Нажмите и удерживайте кнопки «ok» и «Volume+». Скорость регулирует один уровень при включенном светодиоде. От быстрого к медленному: Нажмите и удерживайте кнопки «ok» и «Volume-». Скорость регулирует один уровень при включенном светодиоде. Функциональные кнопки : Нажмите и удерживайте 3 секунды чтобы вернуться к главному экрану; : Вернуться на предыдущий экран; : Подтвердите действие или вставьте курсор; : Нажмите, чтобы заблокировать аэромышь, нажмите еще раз, чтобы разблокировать. : Мультимедийное воспроизведение/пауза. : Предыдущее (Выберите предыдущий сеанс) нажатие и удержание позволяет быстро вернуться назад; : Следующее (Выберите следующий сеанс) нажатие и удержание позволяет быстро вернуться вперед; Backspace («Возврат») : Menu («Меню») : Mute («Отключения звука») : Volume Up («Увеличение громкости») : Volume Down («Уменьшение громкости») : Power on/off («Питание Включено/Выключено»). Голосовой переключатель: Нажмите и удерживайте кнопку «Голосовой переключатель», чтобы включить голосовой канал. Отпустите кнопку, чтобы выключить голосовой канал. | Напоминание о низком уровне заряда батареи: Красный индикатор медленно мигает, если заряд батареи устройства AAA ниже 2В. Это означает, что необходимо заменить батарею. Калибровка датчика Автоматическая калибровка: Изменения напряжения и температуры могут привести к смещению курсора. В этом случае положите мышь плоско на стол и не шевелите ею. Вы можете завершить калибровку, нажав любую клавишу, чтобы включить ее в спящем режиме. Инструкция по использованию: Для первоначального использования подключите USB-приемник к USB-порту устройства и подождите 20-60 секунд, чтобы установить драйвер USB-приемника. Наведите курсор мыши, курсор мыши может перемещаться по экрану, что означает, что сопряжение успешно выполнено. Если не удается, нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «Home», индикатор начнет мигать. Сопряжение успешно завершено, когда светодиод перестанет мигать. Технические характеристики изделия Способ передачи данных: беспроводной 2.4G RF Датчики: 6-осевой гироскоп Количество клавиш: 18 Диапазон: >10м Тип батареи: AAA*2 Материал: АБС-пластик и силикон Габариты: 160*45*20мм Масса: 60г Примечание: 1. Непрофессиональным пользователям запрещено использовать данный продукт в тестовом режиме. При нормальном использовании переустановите батарею, чтобы восстановить ее, если красный индикатор горит постоянно. 2. ИК-программирование только для клавиши «Power». 3. Данное изделие имеет версию для гироскопа и версию не для гироскопа. Поверните запястье, чтобы контролировать направление и движение указателя мыши! Исполнение без гироскопа: Перемещайте указатель мыши, нажимая «вверх», «вниз», «влево» и «вправо» на виртуальной мыши. |
| --- | --- | --- |