2.4G АЭРОМЫШЬ - ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

| 1. Схема изделия POWER; ПИТАНИЕ. LED; Светодиод. MENU; МЕНЮ. RETURN ("НАЗАД"); НАЗАД. VOL.+; Громк.+. VOL.-; Громк.-. Previous page; ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА. Next page; СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА. MUTE; ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА. Cursor lock; БЛОКИРОВКА КУРСОРА. 2.4G/IR switch; ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 2.4G/ИК. VOICE SWITCH; ГОЛОСОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. HOME; НА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН. 2. Инструкции (1) Сопряжение: вставьте приемник в интерфейс USB, нажмите клавишу «OK» и «TV» на пульте дистанционного управления, пока светодиод не загорится примерно через 3 секунды, затем отпустите кнопку. Индикатор начинает мигать, что указывает на то, что пульт ДУ находится в режиме сопряжения. Перемещение мыши означает успешное сопряжение. | (2) Назначение клавиш НА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: После входа в подменю можно вернуться непосредственно в исходное главное меню. НАЗАД: Нажмите клавишу Return (Возврат), чтобы перевести устройство в предыдущий интерфейс. БЛОКИРОВКА КУРСОРА: Короткое нажатие блокирует курсор, а затем возвращает состояние курсора. Инфракрасный переключатель телевизора без 2.4G. (3) Голосовая кнопка: нажмите и удерживайте клавишу, откройте голосовой канал, отпустите кнопку, закройте голосовой канал. 3. Пример статуса работы (1) После того, как пульт дистанционного управления сопряжен с терминальным оборудованием, загорится светодиод после нажатия кнопки, прекратите нажатие. (2) Регулирование скорости курсора 1. От медленного к быстрому: Нажмите одновременно кнопки «HOME» и «VOL+», при этом скорость указателя курсора будет выше. 2. От быстрого к медленному: Нажмите одновременно кнопки «HOME» и «VOL-», при этом скорость указателя курсора будет ниже. (3) Инфракрасное программирование: Пример для программирования кнопки TV «POWER» (ПИТАНИЕ) 1 Сначала коротко нажмите TV, переведите аэромышь в инфракрасный режим и светодиод погаснет. 2 Удерживайте нажатой кнопку TV, светодиодный индикатор будет быстро мигать, затем замедляясь, аэромышь перейдет в режим программирования. 3 После совмещения инфракрасного передатчика аэромыши и пульта дистанционного управления TV, нажмите кнопку «POWER» на пульте дистанционного управления ТВ, когда аэромышь получит значение кода дистанционного управления ТВ, светодиод будет светиться ярким в течение длительного времени. 4 Затем нажмите кнопки для программирования на аэромыши, | когда аэромышь получит значение кода, светодиод возобновит замедленное мерцание, что позволит понять, что программирование завершено успешно. 5 После успешного завершения программирования нажмите клавишу TV, выйдите из режима программирования, и красный индикатор погаснет, выключившись. 4. Инструкции по эксплуатации клавиатуры Клавиатура состоит из 38 клавиш. Возврат: Удаление предыдущего символа CAPS: Caps Lock («Заглавные буквы») ENTER («ВВОД»): Confirm the operation («Подтвердить операцию») SPACE: Spacebar («Пробел») ALT: Переключение цифровых символов 5. Технические характеристики Передача и управление: 2.4G радиочастотная беспроводная техника Датчик: 3-Гиро + 3-Гсенсор Количество кнопок: 81 кнопка. Расстояние дистанционного управления: ≥10 метров Тип батареи: Две 7 батарей (AAA*2) Потребление энергии аппаратом: Ток менее 10 мА в рабочем состоянии без голоса, в голосовом режиме ток менее 15 мА. Потребление энергии в режиме ожидания: в соответствии с европейским экологическим стандартом «Energy star» Материал для защиты окружающей среды: Резина и силикон Наружный цвет: Черный, размер: 172*52*19мм (толщина с двух сторон всего 10 мм) Вес прибора: Около 100 г |
| --- | --- | --- |